Récupération de numéro IT logique (driver)

BOOL KernelIoControl(

DWORD dwIoControlCode,

LPVOID lpInBuf,

DWORD nInBufSize,

LPVOID lpOutBuf,

DWORD nOutBufSize,

LPDWORD lpBytesReturned

);

DWORD Buf_In[1];

DWORD Buf_Out[1];

DWORD SYSINTR_A_MOI;

Buf_In[0]=3; // IT physique numéro 3

KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, Buf_In,4,Buf_Out,4,NULL);

SYSINTR_A_MOI=Buf_Out[0]; // IT logique

Chaînage de l’ISR (driver)

HANDLE  LoadIntChainHandler(

LPCWSTR lpFilename,

LPCWSTR lpszFunctionName,

BYTE bIRQ

);

hChain=LoadIntChainHandler(_T("TTYISR.dll"),_T("ISRHandler"),ItPhysique);

Passage du numéro logique de l’IT à l’ISR (driver)

BOOL KernelLibIoControl(

HANDLE hModule,

DWORD dwIoControlCode,

LPVOID lpInBuf,

DWORD nInBufSize,

LPVOID lpOutBuf,

DWORD nOutBufSize,

LPDWORD lpBytesReturned

);

Buf_In[0]=dwSYSINTR_A_Moi;

dwErrCode=KernelLibIoControl(hChain,IOCTL_VAL_SYSINTR,Buf_In,4,NULL,NULL,&dwNbBytes);

Récupération du numéro logique de l’IT (ISR)

BOOL IOControl(

DWORD   InstanceIndex,

DWORD   IoControlCode,

LPDWORD  pInBuf,

DWORD   InBufSize,

LPDWORD  pOutBuf,

DWORD   OutBufSize,

LPDWORD  pBytesReturned)

{

switch(IoControlCode)

{

case IOCTL_VAL_SYSINTR:

// Récupération de la valeur de

// dwSYSINTR_A_Moi

dwSYSINTR_A_Moi=pInBuf[0];

break;

}// Fin switch

Création événement IST (driver)

HANDLE CreateEvent(

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpEventAttributes, //NULL

BOOL bManualReset,	//TRUE reset manuel

BOOL bInitialState,

LPTSTR lpName

);

hIstEvent=CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL);

Disable IT logique(driver)

VOID InterruptDisable(

DWORD idInt		 //dwSYSINTR_A_MOI

);

Structure à passer à l’IST

typedef struct _ISTDATA

{

HANDLE hThread;       // IST Handle

DWORD sysIntr;          // Logical ID		(dwSYSINTR_A_MOI)

HANDLE hEvent;         // Handle to the EVENT	(hIstEvent)

volatile BOOL bAbort;  // Flag de fin

}ISTDATA;

ISTDATA TTY_ISTData;

Création et lancement de l’IST (driver)

HANDLE CreateThread(

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,

DWORD dwStackSize,

LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress,

LPVOID lpParameter,

DWORD dwCreationFlags,

LPDWORD lpThreadId

);

TTY_ISTData.hThread=CreateThread(NULL,0,&TTYIST,&TTY_ISTData,0,NULL);

Connection IT logique et événement (driver)

BOOL InterruptInitialize(

DWORD idInt,

HANDLE hEvent,

LPVOID pvData,

DWORD cbData

);

dwErrCode=InterruptInitialize(dwSYSINTR_A_Moi, TTY_ISTData.hEvent,NULL,0);