/****************************************************************************/

/*                          MODULE : INTC                                   */

/****************************************************************************/

struct INTC_tag {

union {                  /* Module Configuration Register */

vuint32_t R;

struct {

vuint32_t:26;

vuint32_t VTES:1;

vuint32_t:4;

vuint32_t HVEN:1;

} B;

} MCR;

uint32_t INTC_reserved0004;  /* 0x0004-0x0007 */

union {                  /* Current Priority Register */

vuint32_t R;

struct {

vuint32_t:28;

vuint32_t PRI:4;

} B;

} CPR;

uint32_t INTC_reserved000C;  /* 0x000C-0x000F */

union {                /* Interrupt Acknowledge Register */

vuint32_t R;

struct {

vuint32_t VTBA:21;

vuint32_t INTVEC:9;

vuint32_t:2;

} B;

} IACKR;

uint32_t INTC_reserved0014;  /* 0x0014-0x0017 */

union {                 /* End of Interrupt Register */

vuint32_t R;

struct {

vuint32_t EOIR:32;

} B;

} EOIR;

uint32_t INTC_reserved001C;  /* 0x001C-0x001F */

union {             /* Software Set/Clear Interruput Register */

vuint8_t R;

struct {

vuint8_t:6;

vuint8_t SET:1;

vuint8_t CLR:1;

} B;

} SSCIR[8];

uint32_t INTC_reserved0028[6]; /* 0x0028-0x003F */

union {             /* Priority Select Registers */

vuint8_t R;

struct {

vuint8_t:4;

vuint8_t PRI:4;

} B;

} PSR[480];

uint16_t INTC_reserved0220[7922]; /* 0x0220-0x3FFF */

};