Conseils TP DMA MEMMEM TP5

Transférer par DMA canal 4 un texte a l’adresse 0x40010000

TEXT[]={"Hello World\r\n\0"}

- en polling en testant DMA DONE

- in IT sur fin de major loop

pour polling dérouler en pas a pas

- raz de la zone destination (0x40010000 0X4001000F)

- RAZ du TCD

- Init du TCD (SADDR,SSIZE,SOFF,DADDR,DSIZE,DOFF,NBYTES,BITER,CITER)

- Init du CR (valeur par defaut)

- Lancer le canal

- Attendre DMA DONE

- Clear du DMA DONE

- Verifier le contenu de la mémoire destination

Pour le traitement IT

En plus

Faire comme pour le serial en IT, mais applique au DMA (FLAG_IT=0,INIT IT,……..)

Ecrire Programme IT DMA( clear des IT:IRQRH_L,DONE….)

Lancer le canal en IT

Attendre FLAG_IT !=0

Imprimer sur ecran le contenu de la destination (en reprenant des modules du TP2)

Remarque pour travailler sur START,DONE, IRQRH/IRQRL utiliser les registres spéciaux)